Laboratório: Análise de Perda de Pacotes com UDP

# Introdução

No primeiro laboratório, você explorou os conceitos básicos do protocolo UDP (User Datagram Protocol) e observou como ele opera em uma rede em condições normais, sem perda de pacotes. O UDP, sendo um protocolo de transporte sem conexão, é frequentemente usado em aplicações onde a velocidade é crucial e a perda de alguns pacotes é aceitável. No entanto, em situações de congestionamento ou falha na rede, a perda de pacotes pode impactar significativamente o desempenho e a qualidade do serviço.

Neste segundo laboratório, você será exposto a um cenário onde a perda de pacotes é intencionalmente introduzida. A análise dessa perda permitirá que você entenda melhor as limitações do UDP e como ele se comporta em redes com alta carga ou condições adversas. Isso fornecerá uma visão mais clara sobre quando e como o UDP deve ser utilizado em diferentes cenários de rede.

# Objetivos

- Analisar a perda de pacotes em uma rede utilizando o protocolo UDP.

- Compreender o impacto do congestionamento e da latência na perda de pacotes.

- Refletir sobre as vantagens e desvantagens do uso de UDP em diferentes cenários de rede.

# Material Fornecido:

  - Script TCL para UDP com perda de pacotes: udp-loss.tcl

  - Conversor de trace NS2 para Wireshark PCAP: trace2pcap.py

# Passo 1 : Configuração Inicial

Comece executando o script udp-loss.tcl fornecido. Ele simula uma rede simples com 5 nós e tráfego UDP constante, mas com a introdução de perda de pacotes devido ao congestionamento na rede.

xhost +

docker run --rm -it -e DISPLAY=$DISPLAY -v $PWD:/ns2 -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix gelirettore/ns2

ns udp-loss.tcl

# Wsl

# 2- Ls

# xhost +

# docker run --rm -it \

# -e DISPLAY=$DISPLAY \

# -v "$PWD:/ns2" \

# -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix \

# gelirettore/ns2

# 4-ns udp-loss.tcl

# Passo 2: Observando a Perda de Pacotes

Nesta etapa, você analisará a perda de pacotes causada pelo congestionamento configurado na rede. Utilize o Wireshark para capturar e visualizar os pacotes, observando especialmente aqueles que foram perdidos.

## Modificações:

  - Aumente a taxa de transmissão dos pacotes (reduzindo o intervalo de envio) e observe o efeito no congestionamento e na perda de pacotes.

## Tarefas:

  - Quantos pacotes foram perdidos durante a simulação? Como você pode identificar esses pacotes no Wireshark?

Durante a primeira simulação foram registrados 92 pacotes, na segunda simulação após a alteração 1286 pacotes.

  - Qual é o impacto da perda de pacotes na qualidade do serviço da aplicação que está utilizando UDP?

A perda de pacotes prejudica a qualidade do serviço das aplicações que utilizam UDP, pois o protocolo não realiza retransmissão automática dos pacotes perdidos. Dessa forma, informações podem não chegar ao destino, causando falhas, interrupções, redução da qualidade ou perda de dados, dependendo da aplicação.

# Passo 3: Gerando e Analisando um Arquivo PCAP no Wireshark

Utilize o conversor trace2pcap.py para gerar um arquivo PCAP a partir do arquivo de rastreamento gerado pela simulação. Esse arquivo pode ser analisado no Wireshark para identificar os pacotes perdidos e recebidos.

## Instruções para Conversão:

python3 trace2pcap.py udp-loss.tr udp-loss.pcap

## Abrindo o Arquivo PCAP no Wireshark:

- Abra o Wireshark.

- Vá para File > Open e selecione o arquivo udp-loss.pcap que você gerou.

- O Wireshark abrirá o arquivo e exibirá os pacotes capturados.

## Configurando a Coloração para Pacotes Perdidos:

Para facilitar a visualização dos pacotes perdidos, siga os passos abaixo para configurar o Wireshark para destacar esses pacotes com um background vermelho:

- No menu do Wireshark, vá para View > Coloring Rules.

- Na janela de Coloring Rules, clique em + (Add a new coloring rule) para adicionar uma nova regra.

- Nomeie a regra como "Pacotes Perdidos".

- No campo Filter, insira o seguinte filtro:

ip.src == 0.0.0.0 and ip.dst == 255.255.255.255

Esse filtro corresponderá aos pacotes que foram marcados como "perdidos" no arquivo PCAP.

- Configure as cores para a regra:

Foreground (cor do texto): Escolha uma cor de texto contrastante, como branco.

Background (cor de fundo): Escolha vermelho para destacar os pacotes perdidos.

- Clique em OK para salvar a nova regra.

- Certifique-se de que a nova regra esteja ativada (caixa marcada) e clique em Apply para aplicar as mudanças.

## Tarefas:

  - Após configurar a regra de coloração, observe os pacotes destacados em vermelho no Wireshark.

Esses pacotes representam os pacotes que foram perdidos durante a simulação.

  - Analise como a perda de pacotes se distribui ao longo da simulação e considere os impactos que isso teria em uma aplicação real que utiliza UDP.

Após a configuração da regra de coloração no Wireshark, os pacotes perdidos foram destacados em vermelho. Na simulação realizada, foram identificados 1286 pacotes perdidos. A perda ocorre ao longo da simulação, com maior concentração em determinados momentos devido ao congestionamento da rede. Isso ocorre porque a taxa de transmissão dos pacotes CBR foi aumentada, utilizando intervalos de 0,002 s e 0,003 s, fazendo com que os pacotes chegassem aos enlaces em uma taxa maior do que a capacidade de encaminhamento da rede.

Em uma aplicação real que utiliza UDP, essa perda pode resultar em informações incompletas, falhas na reprodução de dados, redução da qualidade da comunicação ou necessidade de mecanismos adicionais na aplicação para detectar e tratar perdas, pois o UDP não garante a entrega dos pacotes.

# Passo 4: Ajustando Parâmetros para Minimizar a Perda de Pacotes

Agora, modifique o script udp-loss.tcl para ajustar os parâmetros que afetam a perda de pacotes, como a largura de banda dos enlaces e o intervalo de envio dos pacotes.

## Modificações:

  - Experimente aumentar a largura de banda nos enlaces e observe se a perda de pacotes diminui.

  - Modifique o intervalo de envio dos pacotes no script e observe as alterações no comportamento da rede.

## Tarefas:

  - Execute a simulação após cada modificação e registre os resultados.

- cenário:

$ns duplex-link $n0 $n2 2Mb 30ms DropTail

$ns duplex-link $n3 $n2 2Mb 30ms DropTail

$ns duplex-link $n1 $n2 2Mb 30ms DropTail

$ns duplex-link $n3 $n4 2Mb 30ms DropTail

$ns duplex-link $n3 $n5 2Mb 30ms DropTail

$cbr set interval_ 0.002

$cbr1 set interval_ 0.003

perda de 1286 pacotes

- cenário:

$ns duplex-link $n0 $n2 5Mb 30ms DropTail

$ns duplex-link $n3 $n2 5Mb 30ms DropTail

$ns duplex-link $n1 $n2 5Mb 30ms DropTail

$ns duplex-link $n3 $n4 5Mb 30ms DropTail

$ns duplex-link $n3 $n5 5Mb 30ms DropTail

$cbr set interval_ 0.002

$cbr1 set interval_ 0.003
           perda de 225 pacotes

- cenário: 
$ns duplex-link $n0 $n2 2Mb 30ms DropTail

$ns duplex-link $n3 $n2 2Mb 30ms DropTail

$ns duplex-link $n1 $n2 2Mb 30ms DropTail

$ns duplex-link $n3 $n4 2Mb 30ms DropTail

$ns duplex-link $n3 $n5 2Mb 30ms DropTail

$cbr set interval_ 0.005

$cbr1 set interval_ 0.005

perda de 92 pacotes

  - Como a largura de banda e o intervalo de envio influenciam a perda de pacotes?

A largura de banda e o intervalo de envio influenciam diretamente a quantidade de pacotes perdidos. Quanto maior a largura de banda, maior é a capacidade dos enlaces de transmitir os pacotes, reduzindo o congestionamento e a perda. Já quanto menor o intervalo entre os pacotes, maior é a taxa de envio, o que pode sobrecarregar os enlaces e aumentar a quantidade de pacotes descartados. Portanto, aumentar a largura de banda ou aumentar o intervalo de envio tende a reduzir a perda de pacotes. Isso foi observado nos experimentos, nos quais a quantidade de perdas diminuiu de 1286 para 225 e posteriormente para 92 pacotes.

  - Existe um ponto de equilíbrio entre a taxa de envio de pacotes e a largura de banda que minimize a perda de pacotes? Descreva suas observações.

sim. Com base nos seus experimentos, existe um ponto de equilíbrio entre a taxa de envio e a largura de banda disponível. Quando a taxa de envio é muito alta em relação à capacidade dos enlaces, ocorre congestionamento e aumento da perda de pacotes. Ao aumentar a capacidade dos enlaces ou reduzir a taxa de envio, o congestionamento diminui e menos pacotes são descartados.Nos testes realizados, a quantidade de perdas diminuiu de 1286 para 225 e, posteriormente, para 92 pacotes, mostrando que o ajuste desses parâmetros pode melhorar significativamente o desempenho da rede. Assim, o ideal é utilizar uma taxa de envio compatível com a largura de banda disponível, evitando sobrecarregar os enlaces.

# Reflexão

  - Considerando as modificações que você fez, o UDP seria adequado para uma aplicação crítica que requer alta confiabilidade na entrega de dados? Justifique sua resposta.

Não, o UDP não seria adequado, por si só, para uma aplicação crítica que exige alta confiabilidade na entrega dos dados. Durante os experimentos, mesmo com os ajustes na largura de banda e no intervalo de envio, ainda ocorreram perdas de pacotes. Além disso, o UDP não possui mecanismos próprios de confirmação de recebimento e retransmissão. Portanto, em uma aplicação crítica, a perda de informações poderia comprometer o funcionamento do sistema. Para esse tipo de aplicação, seria mais adequado utilizar um protocolo que ofereça mecanismos de confiabilidade ou implementá-los na própria aplicação.

  - Como você poderia mitigar os efeitos da perda de pacotes em uma aplicação que utiliza UDP?

Os efeitos da perda de pacotes podem ser reduzidos por meio da implementação de mecanismos adicionais na aplicação, como confirmação de recebimento, retransmissão de pacotes perdidos, numeração dos pacotes e detecção de perdas. Também é possível controlar a taxa de envio dos pacotes para evitar congestionamentos, além de aumentar a largura de banda disponível quando possível. Dessa forma, a aplicação pode compensar algumas das limitações do UDP e melhorar a confiabilidade da comunicação.